化学品安全技术说明书

乙  炔

第一部分  化学品及企业标识

化学品中文名称：乙炔

化学品商品名称：溶解乙炔

化学品英文名称：Acetylene

企业名称： 盈兴气体（福建）有限公司

地址： 福建省漳州市南靖县高新技术产业园区南靖园区东城路

邮编：363601

电话/传真号码：0596-6011666/6011676

企业应急电话：

技术说明书编码：SDS-NT011

生效日期： 2014年9月10日

国家应急电话：无

产品推荐及限制用途：乙炔是有机合成的重要原料之一，也是合成橡胶、合成纤维和塑料的单体。溶解乙炔的主要用途是金属焊接与切割。乙炔的限制用途为不可当家用燃料。

第二部分  危险性概述

紧急情况概述：极易燃气体。

GHS危险性类别：根据化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准，该产品属于易燃气体,类别1；压力下气体，类别：加压气体-溶解气体。

标签要素：

象形图

警示词：危险

危险信息：极易燃气体，内装高压气体，遇热可能爆炸。

防范说明：

预防措施：远离热源、火花、明火、热表面，工作场所禁止吸烟。

事故响应：泄漏气体着火，切勿灭火，除非能安全切断泄漏源。如果没有危险，消除一切点火源。

安全储存：避免日照，在通风良好处储存。

废弃处置：本品或其容器依当地法规处置。

物化危险性：极易燃压力下气体。乙炔与空气、氧气及其它有氧化性的蒸气可形成爆炸性混合物。加热或压力升高发生分解，有引起火灾或爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。压缩气体，钢瓶或容器遇明火高热易超压，有爆炸危险。

健康危害：低浓度有麻醉作用，吸入出现头痛、头昏、恶心、共济失调等症状。高浓度引起窒息。

环境危害：无资料。

第三部分  成分/组成信息

纯品 √            混合物

化学品名称：乙炔

分子式：C2H2

有害成分：乙炔        浓 度：≥98.0%     CAS NO. 74-86-2

第四部分  急救措施

皮肤接触: 立即脱去污染的衣着，用肥皂和温水清洗影响区。如出现刺激，就医。

眼睛接触: 无意义

吸    入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸困难时输氧。如呼吸及心跳停止，立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。

食    入 :无意义

第五部分 消防措施

危险特性：极易燃压力下气体。乙炔与空气、氧气及其它有氧化性的蒸气可形成爆炸性混合物。加热或压力升高发生分解，有引起火灾或爆炸的危险。与氧化剂接触会猛烈反应。。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。能与铜、银、汞等的化合物生成爆炸性物质。压缩气体，钢瓶或容器遇明火高热能引起燃烧爆炸。乙炔气在设备及管路中流动容易产生和积累静电。

灭火方法和灭火剂：用雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉灭火。

灭火注意事项及措施：切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火时消防人员必须佩戴自给正压式呼吸器、穿消防防护服，在上风向灭火。

第六部分  泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。消除所有点火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。作业时的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。

环境保护措施：防止泄漏物进入水体、下水道、受限空间。

泄漏化学品收容、清除方法及所使用的处置材料：合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、 溶解。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理， 修复、检验后再用。

第七部分  操作处置与储存

操作处置注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆电器、通风、照明及其他设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、卤素接触。充装要控制流速，注意防止静电积聚。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项：远离火种、热源。避免阳光直射，在通风良好处储存。库温不宜超过30℃。禁止与卤素、氧化剂、酸类等混放。电器及通风设施应采用防爆型。搬运时轻装轻卸，严禁碰撞，防止钢瓶及附件破损。必须使用无火花工具。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

第八部分  接触控制/个体防护

接触限值：  无资料。

监测方法：   可燃气体检测报警仪。 仪器分析、化学分析。

工程控制:    生产过程密闭，全面通风，控制流速，有静电导除设施并使用防爆电器、通风、照明及其他设备。

呼吸系统防护: 一般不需要特殊防护。空气中浓度超标时，要佩戴过滤式防毒面具；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴氧气呼吸器。

眼睛防护: 一般不需要特殊防护。

皮肤和身体防护: 穿防静电工作服。

手 防 护: 戴一般作业防护手套。

其它防护：工作现场禁止吸烟。避免长期反复接触，避免高浓度吸入。进入罐、限制性空或其他高浓度区作业，须有人监护。

第九部分  理化特性

外观与性状：无色无味气体。电石法生产的乙炔因混有硫化氢、磷化氢、砷化氢,而带有特殊的臭味。

PH值：无意义

熔点（℃）：   -81.8 (119Ka)         沸点（℃）：   -83.8

相对密度（水=1）：0.62             相对密度（空气=1）：  0.91

燃烧热(KJ/mol) ：1298.4            饱和蒸气压（Kpa）：4053（16.8℃）

临界温度(℃) ： 35.2               临界压力(MPa) ：6.14

易燃性： 易燃                     引燃温度 (℃) ： 305

爆炸下限（%）： 2.2                爆炸上限 (%) ： 85

闪点（℃）： -32                   辛醇/水系数的对数值：0.37

溶解性： 微溶于水、乙醇，溶于丙酮、氯仿、苯，混溶于乙醚。

第十部分  稳定性和反应性

稳定性 ：在正常条件下稳定

聚合危害： 聚合

避免接触的条件：明火、高热（容器盛装时）

禁配物 ：氧气、压缩空气、强氧化剂、强酸、卤素。

危险反应 ：与氧化剂发生剧烈反应，有引起燃烧爆炸的危险。

危险分解产物 ：受热或燃烧产生一氧化碳、二氧化碳。

第十一部分  毒理学信息

急性毒性： 哺乳动物吸入LCL0:500000ppm

亚急性和慢性毒性：血红蛋白，网织细胞，淋巴细胞增加和中性粒细胞减少。

皮肤刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：无资料

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：无资料

致癌性：无资料

生殖毒性：无资料

特异性靶器官系统毒性— 一次性接触：无资料

特异性靶器官系统毒性— 反复接触：无资料

吸入危害：吸入高浓度时，初期兴奋多语，苦笑不安，后出现眩晕，头痛恶心呕吐，嗜睡，严重者昏迷紫绀，瞳孔对光反应消失脉弱。严重窒息可至死亡。

第十二部分  生态学信息

生态毒性：LC50:200mg/L/33h(河鳟鱼)

持久性和降解性：在大气中半衰期约为20d

潜在的生物累积性：无资料

土壤中的迁移性：高迁移性，低挥发性

其他有害作用：无资料

第十三部分  废弃处置

废弃物处置方法：

产品：建议用控制焚烧法处置。

不洁的包装：把倒空的容器归还厂商或根据国家和地方法规处置。

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分  运输信息

危险货物编号：  21024

联合国货物编号（UN号）：1001

联合国运输名称： 溶解乙炔

联合国危险性分类：第2.1类

包装类别： Ⅱ

包装标志 ：易燃气体

包装方法：溶解乙炔专用钢瓶

海洋污染物： 否

运输注意事项：采用钢瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输车辆应有警示标志，并备有灭火器材，尾气排放口应设置阻火装置。夏季应早晚运输，防止日光暴晒。按规定路线行驶，中途尽量减少停留时间，停留时应远离火种、热源。严禁与氧化剂、卤素等混运。

第十五部分  法规信息

法规信息：下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定：
    化学品分类、警示标签和警示性性说明规范系列标准（GB20576-2006～GB20602-2006）

《危险化学品名录》将该物质划为第2.1类易燃气体

《危险货物品名表》（GB12268-2012）将该物质划为第2.1类易燃气体

《危险化学品安全管理条例》

第十六部分  其他信息

编制部门：盈兴气体（福建）有限公司安全科。

数据审核单位：盈兴气体（福建）有限公司技质部

最新修订日期：2014年9月10日。

修改说明：本SDS按照《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》（GB/T16483-2008）标准编制，参照化学工业出版社的《危险化学品安全技术全书》、《安全文化网》等相关标准上的数据修改而成的。