第一部分化学品及企业标识
    化学品中文名称：工业氩
    化学品俗名或商品名：纯氩，高纯氩
    化学品英文名称：Argon
    分子式：Ar
    分子量：
    第二部分成分/组成信息
    纯品
    化学品名称: 工业氩
    有害物成分         含量           CAS No
    氩            ≥99.99        7740-37-1
    第三部分危险性概述
    危险性类别：第2.2类 不燃气体
    侵入途径：吸入
    健康危害：普通大气压下无毒。高浓度时，使氧分压降低而发生窒息。当空气中氩气浓度高于33% 时就有窒息的危险。氩气浓度达50%以上，引起严重症状；75%以上时，可在数分钟内死亡。当空气中氩气浓度增高时，先出现呼吸加速，注意力不集中，共济失调。继之，疲倦乏力，烦燥不安、恶心、呕吐、昏迷、抽搐，以至死亡。液态氩可致皮肤冻伤；眼部接触可引起炎症。
    环境危害：对环境可能无害。
    燃爆危险：容器受热后压力增大，有开裂和爆炸危险。
    第四部分急救措施
    皮肤接触：液氩冻伤皮肤，用水冲洗患处缓解症状。就医治疗。
    眼睛接触：液氩溅入眼中，提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
    吸 入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
    食 入：无意义。
    第五部分消防措施
    危险特性：若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。
    有害燃烧产物：氩气。
    灭火方法及灭火剂：本品不燃。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。使用与着火环境相适应的灭火剂灭火。
    灭火注意事项：灭火人员戴自给正压式呼吸器。其他与氧同。
    第六部分泄露应急处理
    应急处理：迅速撤离泄露污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄露源。合理通风，加速扩散。
    消除方法：漏气容器要妥善处理。严禁带压处理，严禁气瓶焊补修理，修复并检验合格后再用。
    第七部分操作处置与储存
    操作注意事项：搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。操作人员必须经过专门培训，严格遵守危险化学品安全使用操作规程。充满的气瓶应远离明火高热。瓶内气体不得用尽，必须留有0.05MPa的剩余气体压力。启闭瓶阀要缓慢。 氩气瓶每五年进行一次定期检验，使用期不得超过30年。输气管必须紧密，防止泄漏。在工作场所的空气中或在“氩弧焊”作业的有限空间内，氧含量不得低于18%，不允许将氩气直接排放于室内。
    储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。验收时要注意品名，先进仓的先发用。大于10立方米低温液体储槽不宜设置于室内。
    第八部分接触控制/个人防护
    最高容许浓度：中国等均未制定标准；美国TVL-TWA，ACGIH窒息性气体。
    监测方法：无资料
    工程控制：密闭操作。提供良好的自然通风条件。
    呼吸系统防护：一般不需特殊防护。但当作业场所空气中氧气浓度低于18%时，必须佩戴空气呼吸器，氧气呼吸器或长管面具。
    眼睛防护：一般不需特殊防护。接触液氩应佩戴面罩。
    身体防护：穿一般作业工作服。低温液氩作业场所应穿防寒服。
    手防护：戴一般作业防护手套。
    其他防护：避免高浓度吸入。进入罐、限制性空间或其他高浓度区作业，须有人监护。
    第九部分理化特性
    外观与性状：无色无臭的惰性气体
    PH 值：无意义
    熔点(℃)：-189.2 相对密度(水=1)：1.40(-186℃)
    沸点(℃)：-185.7 相对蒸气密度(空气=1)：1.38
    饱和蒸气压(kPa)：202.64(-179℃) 燃烧热(KJ/mol)：无意义
    临界温度(℃)：-122.3 临界压力(MPa)：4.86
    辛醇/水分配系数的对数值：无意义 
    闪点(℃)：无意义 爆炸上限%(v/v)：无意义
    引燃温度(℃)：无意义 爆炸下限%(v/v)：无意义
    溶解性：微溶于水和有机溶剂。
    主要用途：用于灯泡充气，对不锈钢、镁、银等的电弧焊接，即“氩弧焊”，金属冶炼等。
    其他理化性质：无资料
    第十部分稳定性和反应活性
    稳定性：稳定
    禁配物：无资料
    避免接触条件：无资料
    聚合危害：不聚合
    分解产物：无意义 
    第十一部分毒理学资料
    急性毒性：无资料
    亚急性和慢性毒性：(略)
    刺激性: 无资料
    致敏性: (略)
    致突变性: (略)
    致畸性: (略)
    致癌性: (略)
    其他: (略)
    第十二部分生态学资料
    生态毒性: 无资料
    生物降解性: 无资料
    非生物降解性: 无资料
    生物富集或生物积累性: (略)
    其他有害作用: 对环境无害 
    第十三部分废弃处置
    废弃物性质：非危险废物
    废弃处置方法：允许气体安全地扩散到大气中。气瓶废弃采用气割或挤压等处理方法。
    废弃注意事项：钢质气瓶报废处置时，应散尽瓶内气体。放散管应引至室外，不允许直接排放于室内或有限空间。 
    第十四部分运输信息
    危险货物编号：22011(氩气)，22012(液氩) 
    UN编号：1006(氩气)，1951(液氩)
    包装标志：5，不燃气体2
    包装类别：3
    包装方法：氩气用钢质气瓶，液氩用低温液体槽车、储槽或低温绝热气瓶。运输注意事项：远离火种、热源，防止阳光直射。必须戴瓶帽和配置防震圈。
    第十五部分法规信息
    法规信息：《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)、《工作场所安全使用化学品规定》([1996]劳部发423号) 等法规，针对危险化学品的安全使用、生产、经营、储存、运输、废弃处置等方面均做出相应规定；《压力容器安全技术监察规程》(1999年版)对压力容器的材料、设计、制造、安装、使用管理与维修改造、定期检验及安全附件等做出相应规定；《气瓶安全监察规程》(2000年版)对钢瓶的材料、设计、制造、气瓶附件、充装、定期检验、运输、储存、经销和使用等做出相应规定；《常用危险化学品的分类及标志》(GB 13690-1992)将该物质划为第2.2类不燃气体； 《氧气及相关气体安全技术规程》(GB 16912-1997)对氧气及相关气体(氮气、氩气、氢气等)充装、储存、使用等方面制定了安全技术规定。《纯氩》 ( GB/T 4842- 1995) 、 《高纯氩》(GB/T 10624-1995)、《电子工业用气体•氩》( GB/T 16945-1997)等均为氩气产品标准。